СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципальное образование сельское поселение Кандауровский сельсовет  Курманаевского района  Оренбургской области

(второго созыва)

РЕШЕНИЕ

12. 12.2014                                                                                                  № 113

Об утверждении  местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23, ст. 24, ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 года, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, Совет депутатов  РЕШИЛ:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области

2. Направить решение для подписания главе муниципального образования Кандауровский сельсовет И.С.Кузьмину.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам, по депутатской деятельности, по агропромышленному комплексу (председатель Шарапов В.Н.).

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в  печатном органе «Информационный бюллетень».

Глава муниципального образования                                                       И.С.Кузьмин

Разослано: в дело, прокурору района, Правительству области, отделу  законода-ства субъекта РФ и ведения федерального регистра в Оренбургской области

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

от 12.12.2014 № 113

М Е С Т Н Ы Е

Н О Р М А Т И В Ы

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области

Кандауровка 2014г.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кандауровский сельсовет

Нормативы градостроительного проектирования Кандауровского сельсовета

(далее – Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и  распространяются на проектирование новых и корректировку (актуализацию) существующего генерального плана сельского поселения Кандауровский сельсовет, и включает основные требования к их планировке и застройке.

Нормативы выполнены с учётом обязательных для применения и соблюдения требований, изложенных в Технических регламентах, обеспечивающих безопасность эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним сооружений.

1. Общие положения

1.1. Общая организация территории  сельского поселения

1.1.1. Нормативы учитываются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации генерального плана сельского поселения, а также проектов планировки территорий, утверждаемых органом местного самоуправления поселения в соответствии с Законом Оренбургской области от 16 марта 2007 года № 1037/233 -1V-ОЗ  «О градостроительной деятельности в Оренбургской области» и постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 27 февраля 2007г. №1037

1.1.2. Нормативы используются при принятии решений органом  местного самоуправления, органами контроля и надзора за осуществлением градостроительной деятельности, а также обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кандауровского сельсовета, независимо от их организационно-правовой формы.

1.1.3. Нормативы содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) и направлены на устойчивое развитие Кандауровского сельсовета.

1.1.4. Нормативы устанавливают:

нормативы планировки и застройки территории объектов градостроительного нормирования, обеспечивающие гарантированные условия жизнедеятельности в соответствии с назначением территории;

нормативы организации систем обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры;

нормативы организации систем транспортной и инженерной инфраструктур;

требования, обеспечивающие охрану окружающей природной среды и здоровья граждан. Сохранение и развитие территорий природного комплекса, охрану памятников истории и культуры, сохранение исторической среды;

требования в области гражданской обороны, защиты территории и поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

1.1.5. Объекты градостроительного нормирования на территории поселения:

функционально-планировочные образования: общественные центры, жилые территории, производственные зоны, природные зоны;

сеть учреждений и предприятий общественного обслуживания;

территории улично-дорожной сети, транспортной и инженерной инфраструктуры.

1.1.6. Расположение объектов градостроительного нормирования на территории муниципального образования Кандауровский сельсовет определяется в составе схемы территориального планирования сельсовета, генерального плана сельского поселения. Границы объектов градостроительного нормирования устанавливаются в составе градостроительной документации.

1.1.7. В поселении с исторической застройкой следует обеспечивать максимальное сохранение их исторической планировочной структуры и архитектурного облика, предусматривать разработку и осуществление программ по комплексной реконструкции исторических зон, реставрации памятников истории и культуры.

1.1.8. На территории исторической застройки, общественных центров, примагистральных общественных зон не рекомендуется применение типовых проектов жилых и общественных зданий.

Расчётный срок считать до 20 лет, а градостроительный прогноз может охватывать до 40 лет.

1.1.9. Численность населения на расчётный срок следует определять на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учётом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций. Численность населения складывается из трёх групп: градообразующей, обслуживающей и несамодеятельной.

1.1.10. Расчёт численности сельского населения следует выполнять на группу сельских поселений, входящих в хозяйство с учётом размещения подсобных сельских хозяйств предприятий, организаций и учреждений.

1.1.11.Сельские поселения Оренбургской области в зависимости от проектной численности населения на расчётный срок подразделены на группы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Группы поселений | Население, тыс. человек |
| --- | --- |
| Крупные | свыше 3 |
| Большие | 1 - 3 |
| Средние | 0,2 – 1 |
| Малые | До 0,2 |

1.1.12. С учётом преимущественного функционального использования территория поселения подразделяется на селитебную, производственную и рекреационную.

Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта.

Рекреационная территория включает леса, лесозащитные зоны, водоемы и другие угодья, которые совместно с парками, садами, размещаемыми на селитебной территории, формирующие систему открытых пространств.

1.1.13. Организацию территории сельского поселения необходимо предусматривать в увязке с общей функциональной организацией территории хозяйства, как правило, выделяя селитебную и производственную территории.

2. Нормативы градостроительного проектирования жилой зоны

2.1. Жилая застройка. Общие требования

2.1.1. При проектировании жилой застройки, как правило, выделяются

два основных уровня структурной организации селитебной территории:

участки школ, учреждений повседневного обслуживания, коммунальных объектов, гаражей-стоянок, территории зеленых насаждений, улицы, проезды, автостоянки.

жилой район — структурный элемент селитебной территории площадью от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м.

Примечания:

1. В сельских поселениях при компактной планировочной структуре жилым районом может быть вся селитебная территория.

2.1.2. Этажность жилой застройки определяется на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований, особенностей социальной базы и уровня инженерного оборудования.

2.1.3. При реконструкции районов с преобладанием сложившейся капитальной застройки следует предусматривать упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы общественного обслуживания, озеленения и благоустройства территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование памятников истории и культуры.

2.1.4. Расчётный показатель жилищной обеспеченности рекомендуется принимать 18 кв. м общей площади на человека, а при застройке жилыми домами повышенной комфортности – 20-30 кв. м общей площади на человека.

2.2. Среднеэтажные, малоэтажные, индивидуальные жилые дома. Жилая застройка иных видов.

2.2.1. Минимальная обеспеченность озелененными территориями –           8 кв. м/человека, в которые входят: озеленённые территории групп жилых домов, участков школ, участки зеленых насаждений общего пользования поселения. В площадь отдельных участков озеленённой территории поселения включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 процентов общей площади участка.

2.2.2. Этажность жилой застройки определяется градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки поселения на основе технико-экономических расчётов с учётом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических и других требований, социальных особенностей поселения, уровня строительной базы и инженерного оборудования.

2.2.3. Объёмы сохраняемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять с учётом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

2.2.4. При комплексной реконструкции сложившейся застройки допускается при соответствующем обосновании уточнять нормативные требования заданием на проектирование. При этом необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

2.2.5. Вдоль фасадов, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6м, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

2.2.6. Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

2.2.7. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции.

2.2.8. При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв. м/чел | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста Для отдыха взрослого населения Для занятий физкультурой Для хозяйственных целей и выгула собак Для стоянки автомашин | 0,7 0,1 2,0 0,3 0,8 | 12 10 10-40 20(для хозяйственных целей) 40(для выгула собак) по табл.14 |

Примечание.

В площадь отдельных участков озеленённой территории села включаются площадки для    отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 процентов общей площади участка.

2.2.8. В районах усадебной застройки дома должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем     на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2.9. В сельских поселениях и на территории малоэтажной застройки поселений (на которых разрешено содержание скота) допускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также – хозяйственные подъезды и скотопрогоны.

2.2.10. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно – бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно – двухквартирного и блокированного дома – 3 м ; от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарников – 1 м.

2.2.11. Постройки для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные – не менее 15 м, до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м, свыше 30 блоков – не менее 100 м. Площадь застройки сблокированных построек для скота не должна превышать 500 кв. м.

2.2.12. Постройки для скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно – двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для

скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 5 м от входа в дом.

2.2.13. В сельских поселениях и для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

2.2.14. На территориях с застройкой усадебными, одно – двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках (кроме построек для скота и птицы), должно быть не менее 6 м.

2.2.15. Высоту и конструкции ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов принимать с учетом соблюдения требований инсоляции и по согласованию с органами местного самоуправления, уполномоченными в области градостроительной деятельности.

2.3. Расчётная плотность населения территории жилого района

2.3.1. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не намечается строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел/га.

Таблица 4

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территорию микрорайона, чел/га |
| --- | --- |
| Высокая | 420 - 500 |
| Средняя | 350 |
| Низкая | 200 |

Примечания:

1. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчётную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 процентов.

2. При    формировании   в   поселений    единого    физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и  уменьшении удельных размеров площадок для  занятий   физкультурой,   необходимо   соответственно   увеличивать   плотность населения.

3. При    застройке    территорий,    примыкающих    к    лесам    и    лесопаркам     или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, соответственно увеличивая плотность населения.

4. Показатели плотности приведены при расчётной жилищной обеспеченности 18 кв. м/чел. При другой жилищной обеспеченности расчётную нормативную плотность Р, чел/га, следует определять по формуле

Р18 . 18

Р =     ----------,

Н

где Р18 – показатель плотности при 18 кв. м/чел

Н – расчётная жилищная обеспеченность, кв. м

2.3.2. Расчетная плотность населения на селитебной территории сельского поселения определяется

по таблице 5.

| Тип дома | Плотность населения, чел/га, при среднем размере |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Усадебный с приквартирными участками, кв.м: 2000 1500 1200 1000 800 600 400 Секционный с числом этажей: 2 3 4 | 10 13 17 20 25 30 35 - - - | 12 15 21 24 30 33 40 130 150 170 | 14 17 23 28 33 40 44 - - - | 16 20 25 30 35 41 45 - - - | 18 22 28 32 38 44 50 - - - | 20 25 32 35 42 48 54 - - - | 22 27 33 38 45 50 56 - - - | 24 30 37 44 50 60 65 - - - |

2.3.3. Для предварительного определения потребной селитебной территории сельского поселения допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру), га, при застройке:

домами усадебного типа с участками при доме (квартире)      площадью,    кв. м:

| 2000 | ……………………………… | 0,25-0,27 |
| --- | --- | --- |
| 1500 | ……………………………… | 0,21-0,23 |
| 1200 | ……………………………… | 0,17-0,20 |
| 1000 | ……………………………… | 0,15-0,17 |
| 800 | ……………………………… | 0,13-0,15 |
| 600 | ……………………………… | 0,11-0,13 |
| 400 | ……………………………… | 0,08-0,11 |

Примечания:

1. Нижний предел принимается для крупных и больших поселений, верхний — для средних и малых.

2. При организации обособленных хозяйственных проездов для прогона скота площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов.

3. При подсчете площади селитебной территории исключаются не пригодные для застройки территории — овраги, крутые склоны, скальные выступы, магистральные оросительные каналы, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения.

2.4. Размеры приусадебных и приквартирных участков

2.4.1. Предельные размеры (максимальные и минимальные) земельных участков, выделяемых на индивидуальный жилой дом или квартиру для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, зависят от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной величины для усадебных, одно – двухквартирных и многоквартирных блокированных жилых домов и устанавливаются органами местного самоуправления.

2.4.2. Границы, площади и режим использования земельных участков при многоквартирных жилых домах определяются градостроительной документацией с учетом законодательства Российской Федерации. Минимальные площади приквартирных участков, для разных типов жилых домов принимать по таблице 6

Таблица 6

| Тип Территории | Степень градострои- тельной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади Приквартирных участков, кв. м (не менее)* |  | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На сво- бод- ных тер- рито- риях | На заст- роен- ных тер- рито- риях |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилые образова-ния сель-ских по-селений | Свободные от застрой-ки терри-тории, в том числе резервные Террито-рии со сло-жившейся застройкой**** | Усадеб-ные дома, в том числе с местами приложе-ния труда Одно-двухквар-тирные дома Много-квартир-ные бло-кирован-ные дома | 600 600 400 | 500 500 350 | Ведение разви-того личного подсобного хозяйства**, товарного сельскохозяй-ственного про-изводства, садоводство, огородничест-во, отдых Ведение огра-ниченного личного под-собного хозяй-ства, садовод-ство, огород-ничество, игры детей, отдых Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых | В сельской мест-ности – базовые объекты периоди-ческого обслужива-ния на группу посе-лений; повседневное обслуживание в каждом поселении или жилом образо-вании на основе сочетания стацио-нарных зданий и передвижных средств; применение много-функциональных зданий и микро-центров. В городах – комплекс объек-тов повседневного обслуживания, увязанных с обще-городским цент-ром; применение от-дельно стоящих и встроенно-пристро-енных объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *Площади приквартирных участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией. **Развитое личное подсобное хозяйство – хозяйство с содержанием крупного, мелкого скота, птицы. ***Ограниченное личное подсобное хозяйство - хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. ****На территориях со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |

2.5. Учреждения образования. Детские дошкольные учреждения

2.5.1.  Норма     расчёта     количества    мест    в     детски дошкольных учреждениях (далее – ДУ) устанавливается в зависимости от демографической структуры населения, принимая расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85 процентов, в том числе общего типа – 70 процентов, специализированного – 3 процента, оздоровительного – 12 процентов. В поселениях-новостройках при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1 тыс. человек, при этом на территории жилой застройки размещать из расчёта не более 100 мест  на 1 тыс. человек.

2.5.2. Площадь земельного участка для вновь строящихся ДУ с отдельно стоящим зданием принимается из расчёта 40 кв. м на 1 место, при вместимости до 100 мест – 35 кв. м, для встроенного здания ДУ при вместимости более 100 мест – не менее 29 кв. м.

Если расчётное число детей в детских группах не превышает 10, площадь участка принимается из расчёта не менее 350 кв. м на одну группу у отдельно стоящих зданий и 225 кв. м на одну группу – у встроенных.

Площадь земельного участка по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области может быть уменьшена, но не более чем на 30 процентов.

2.5.3. На земельном участке выделяют следующие функциональные зоны:

зона застройки;

зона игровой территории;

хозяйственная зона.

2.5.4. При организации участка необходимо предусматривать кольцевой (у отдельно стоящего здания) или полукольцевой (у пристроенного здания) автомобильный проезд или зону, обеспечивающую возможность проезда пожарного автомобиля.

2.5.5. Зона застройки включает основное здание ДУ, которое размещают в границах участка. Расположение на участке посторонних учреждений, построек и сооружений, функционально не связанных с ДУ, не допускается.

2.5.6. Зона игровой территории включает в себя:

групповые  площадки,  индивидуальные для каждой группы, из расчёта не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста;

общую физкультурную площадку, которая состоит из:

зоны с оборудованием для подвижных игр;

зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами;

беговой дорожки;

ямы для прыжков;

полосы препятствий.

2.5.7. Если в здании ДУ вместимость детских групп предусматривается 10 и менее детей, площади указанных компонентов игровой территории принимаются вдвое меньше.

При недостаточной или неинсолируемой территории ДУ часть или всю игровую территорию, по согласованию с  Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области, допускается размещать в отрыве от здания или участка на расстоянии не более 50 м.

2.5.8. В состав хозяйственной зоны входит хозплощадка, которая предусматривается одновременно как разворотная площадка для грузового автомобиля, с местом для разгрузки и площадкой для мусоросборников.

Площадь хозяйственной площадки следует принимать от 75 до           120 кв. м.

В состав хозяйственной зоны дополнительно разрешается включать овощехранилище (площадью не более 50 кв. м), огород, ягодник, фруктовый сад, прочие элементы подсобного хозяйства (по согласованию с органами образования и Роспотребнадзора). В пригородных и сельских районах в составе хозяйственной зоны участков ДУ допускается предусматривать сарай для хранения инвентаря, парник или теплицу, гараж для автомобиля ДУ.

2.5.9. При встроенных ДУ вместо хозплощадки предусматривается загрузочная площадка со стороны пищеблока ДУ и площадка мусоросборников, размещаемая с внешней по отношению к жилому дому стороны проезда (или не ближе 12 м от стены жилого дома с окнами).

Хозяйственная площадка должна размещаться при входах в загрузочную пищеблока.

Участок ДУ должен иметь ограждение высотой не менее 1,6 м.

2.5.10. Радиус обслуживания населения детскими дошкольными учреждениями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более:

в сельских поселениях при одно- и двухэтажной застройке -800 м.

Примечания:

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные ДУ, а также на специальные детские ясли-сады общего типа.

2. Радиусы обслуживаний ДУ в сельской местности допускается принимать по заданию на проектирование.

2.5.11. Расстояния от зданий ДУ  следует принимать:

до красной линии: в сельских поселениях -10 м;

до стен жилых домов и зданий общеобразовательных школ – по нормам инсоляции и освещенности.

2.5.12. Расстояние от границ участка (игровой территории) до жилых и иных общественных зданий – по нормам инсоляции и освещенности, но не менее 12 м.

2.5.13. Участки ДУ не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.5.14. Площадь озеленения территории ДУ должна составлять не менее 50 процентов площади участка. В площадь озеленения включают защитные от пыли, шума, ветра и другие полосы между элементами участка, обеспечивающие санитарные разрывы:

не менее 3м между групповыми площадками, между групповой и физкультурной площадками;

не менее 6 м между групповой и хозяйственной площадками;

не менее 2 м между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной площадками.

Групповые площадки ограждают кустарником. По периметру участка устраивают зеленую защитную полосу из деревьев и кустарников шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы – не менее 6 м. Деревья высаживают на расстоянии не менее 15 м, кустарники – 5 м от здания ДУ.

2.6. Учреждения образования.

Общеобразовательные школы.

2.6.1. Норма расчёта количества мест в общеобразовательных школах

устанавливается с учётом 100 процентов охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 процентов детей – средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

2.6.2. Размеры земельных участков принимаются в зависимости от

вместимости:

общеобразовательных школ:

до 400           - 50 кв. м на 1 учащегося

  - - 60 кв. м         - « -

  - - 50 кв. м         - « -

  - - 40 кв. м         - « -

  - - 33 кв. м         - « -

1100-1500     - 21 кв. м         - « -

1500-2000     - 17 кв. м         - « -

2000 и более - 16 кв. м         - « -

2.6.3. Размеры земельных участков общеобразовательных школ могут быть: уменьшены на 20 процентов  - в условиях реконструкции; увеличены на 30 процентов - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях сельскохозяйственных предприятий.

2.6.4. Расстояние от зданий школ и школ-интернатов до красной линии следует принимать:

в сельских поселениях – 10 м.

2.6.5. От границы земельного участка школ до стен жилых домов и общественных зданий  – по нормам инсоляции и освещённости, но не менее 12 м.

2.6.6. На земельных участках общеобразовательных школ следует предусматривать следующие зоны: физкультурно-спортивную, учебно-опытную, отдыха и хозяйственную.

2.6.7. Площади основных зон земельных участков общеобразовательных школ и школ-интернатов рекомендуется принимать по расчётным показателям на 1 класс в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| №№ пп | Зоны | Площадь, кв. м, при количестве параллелей классов (числе классных групп) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в начальной школе | в основной школе | в средних общеобразовательных школах, школах-интернатах |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 (4 класса) | 1 (9 классов) | 1 (11 классов) |  | 2 (22 класса) |  | 3 (33 класса) |  | 2 ´ 2 (22+22 класса) |
|  |  | на зону, кв. м на 1 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-спортивная | 850 213 | 5450 605 | 5610 510 |  | 6140 280 |  | 7760 235 | 7920 180 |  |
| 2 | Учебно-опытная | 240 60 | 1008 112 | 1200 109 |  | 1430 65 |  | 1980 60 | 2508 57 |  |
| 3 | Отдыха | 480 120 | 700 78 | 700 78 |  | 1400 64 |  | 2100 64 | 2800 64 |  |
| 4 | Хозяйственная | 500 125 | 500 56 | 500 45 |  | 625 28 |  | 750 23 | 750 17 |  |
| Всего на учреждение |  | по зонам, кв. м на 1 класс (без учета пл. застройки, проездов и озеленений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2070 518 | 7658 851 | 8010 728 |  | 9595 436 |  | 12590 382 | 13378 318 |  |
|  |  | кв. м/га | (без учета площади застройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1800 1,62 |  | 1818 2,0 | 1364 3,0 | 970 3,2 |  | 825 3,63 |  |

Примечание.

При строительстве зданий школ с уменьшенной наполняемостью классов, площади основных зон участков определяются заданием на проектирование.

2.6.9. В случаях размещения здания в условиях затеснённой застройки состав зон земельного участка определяется заданием на проектирование.

2.6.10. В физкультурно-спортивной зоне рекомендуется предусматривать: легкоатлетическое спортядро с круговой беговой дорожкой длиной 250 м, баскетбольную, волейбольную и теннисную площадки, гимнастические площадки для младших и старших классов, комбинированную площадку для спортивных игр, метания мяча и прыжков.

2.6.11. Допускается уменьшать учебно-спортивную зону на размер легкоатлетического спортядра с сохранением остальных элементов спортзоны, при условии использования спортядра микрорайона или муниципального района, размещённого в пределах 15 минутной пешеходной доступности для проведения спортивных занятий школьников.

2.6.12. Физкультурно-спортивную зону не допускается размещать со стороны окон классных помещений. Площадки для игр с мячом и метания спортивных снарядов следует располагать на расстоянии не менее 25 м от окон здания  за полосой зеленых насаждений, а при наличии ограждения высотой 3 м - не менее 15 м. Площадки для занятий другими видами физкультурно-спортивных занятий ¾ на расстоянии не менее 10 м.

2.6.13. Учебно-опытная зона составляет не более 25%  площади участка. В учебно-опытную зону рекомендуется включать: отдел начальных классов, отдел полевых и овощных культур, отдел плодового сада и питомника, отдел цветочно-декоративных растений, отдел коллекционно-селекционной работы, теплицу с зооуголком, парники, географическую площадку, площадку для занятий биологией на воздухе (с навесом).

2.6.14. Зона отдыха размещается вблизи сада, зеленых насаждений, а также выходов из здания. В зону отдыха рекомендуется включать: площадки для подвижных игр учащихся начальной школы (2 ¾ 4 классы) ¾ из расчёта 100 кв. м на каждый класс, а для детей шестилетнего возраста (1 классы) не менее 180 кв. м (7,2 кв. м на одного ученика) с теневыми навесами и малыми игровыми формами; для основной школы (5 ¾ 9 классы) ¾ 25 кв. м на каждый класс; площадки для тихого отдыха основной школы принимаются для            75 процентов учащихся из расчёта 25 кв. м на каждый класс. Для учащихся старших классов зоной отдыха могут служить площадки спортивной зоны.

2.6.15. При уменьшении общей площади земельных участков без изменения должны сохраняться размеры легкоатлетического спортивного ядра, спортивных площадок и площадок для подвижных игр.

2.6.16. Хозяйственная зона должна размещаться на границе участка со стороны входа в производственные помещения столовой (буфета) на расстоянии от здания школы не менее 35 м, ограждаться зелеными насаждениями и иметь самостоятельный въезд с улицы.

При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на территории хозяйственной зоны предусматривается котельная и насосная с водонапорным баком. Состав и площади хозяйственных построек определяются заданием на проектирование.

2.6.17. Мусоросборники должны обеспечиваться плотно закрывающимися  крышками и устанавливаться на твердом покрытии площадке на расстоянии 25 м от окон и входа в столовую (буфет).

2.6.18. Площадь озеленения должна составлять не менее 50 процентов общей площади участка общеобразовательного учреждения.

2.6.19. В площадь озеленения должны включаться площади зеленых насаждений, учебно-опытной зоны, физкультурно-спортивной и зоны

отдыха, а также газонов, защитных полос и изгородей из кустарников вокруг участков.

2.6.20. При примыкании земельного участка общеобразовательной школы непосредственно к зеленым насаждениям общего пользования (паркам, лесопаркам, садам) площадь озеленения участка допускается сокращать до 30 процентов.

2.6.21. На земельных участках должны предусматриваться подъезды для пожарных машин к зданиям, а также возможность объезда вокруг зданий. На периферии участка или вблизи от него следует предусматривать стоянку автомашин для педагогов и сотрудников, преимущественно со стороны хозяйственной зоны.

2.6.22. Земельные участки общеобразовательных школ должны иметь ограждение по всему периметру, высотой не менее 1,5 м и иметь предохранительные устройства, препятствующие выбеганию учащихся на проезжую часть улицы со стороны входа в здание. Допускается предусматривать живую изгородь из зеленых насаждений.

2.6.23. В зоне главного входа рекомендуется предусматривать мощеную площадку для сбора учащихся и проведения ритуальных мероприятий.

2.6.24. Радиус обслуживания населения общеобразовательными школами, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более:

в сельских поселениях и в малых городах радиус доступности: для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км пешком и не более 15 минут в одну сторону при транспортном обслуживании; II и III ступеней – не более 4 км пешеходной доступности и не более 30 минут при транспортном обслуживании.

Предельный радиус обучающихся II и III ступеней не должен превышать 15 км.

2.7. Учреждения здравоохранения.

Фельдшерско-акушерские пункты

2.7.1. Количество фельдшерско-акушерских пунктов на территории муниципальных образований, их размещение и вместимость определяются по заданию на проектирование.

2.7.2. Площадь земельного участка принимается 0,20 га на объект.

2.7.3. Радиус обслуживания фельдшерско-акушерского пункта – 1000 м. Доступность фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях принимается в пределах 30 минут (с использованием транспорта).

отделением и изолятором;

2.8. Учреждения культуры и искусства.

Помещения для культурно-массовой работы с населением,

досуга и любительской деятельности. Библиотеки.

2.8.1. Расчётные показатели минимальной обеспеченности

учреждениями культуры и искусства следует принимать на 1000 человек не менее чем в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование учреждений | Единица измерения | Минимальная обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повседневные услуги | Периодические услуги |
| Универсальный зал | мест | 10 | 7 |
| Библиотеки в сельском поселении, при 30-минутной пешеходной доступности | тыс. томов | - | 5 |
| Клубные помещения | кв. м общей площади | 90 |  |
| Молодежный клуб, клубы по интересам | кв. м общей площади | - | 30 |

2.8.2. Рекомендуется  формировать  единые  комплексы для

организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.

2.8.3. Размещение,  вместимость и размеры  земельных  участков

клубов по интересам, центров искусств, танцевальных  залов, библиотек и музеев определяются заданием на проектирование.

2.8.4. Площадь  земельных  участков  молодежных  и  других  клубов

по интересам принимаются из расчёта 0,20 – 0,50 га на объект.

2.9. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Магазины.

2.9.1. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, магазины, рыночные комплексы, прачечные, химчистки, бани (далее - предприятия обслуживания) следует размещать на территории сельских поселений, приближая их к местам жительства и работы.

2.9.2. Предприятия обслуживания следует размещать в отдельно стоящих зданиях, а также во встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещениях к жилым домам или зданиям иного назначения.

2.9.3. Учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчёта обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

2.9.4. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки с твердым покрытием.

2.9.5. Отдельно стоящее  здание  магазина следует размещать при соблюдении действующих противопожарных требований на расстоянии не менее 25 м от  окон  жилых зданий,  границ  территорий  детских  дошкольных и общеобразовательных учреждений,  а  также  лечебных  учреждений  стационарного  типа.  При соответствующем обосновании (в том числе с учетом данных акустического расчёта) и по согласованию с  органами  Роспотребнадзора  допускается сокращение  данного  расстояния  при  отсутствии  в  зданиях магазинов источников запахового воздействия,  а также вентиляционного или других видов   инженерного   оборудования   с   повышенным  уровнем  шумового воздействия.

2.9.6.  Объёмно-планировочная структура и генеральный план участка магазина или торгового центра должны предусматривать функциональное зонирование с разделением потоков движения покупателей и товаров, а также пешеходных и транспортных потоков, в том числе в зоне подвоза и разгрузки товаров.

2.9.7 На земельном участке магазина и торгового центра или в  их  структуре,  в том   числе  на  подземных  уровнях,  следует  размещать  автостоянку. Расчётное количество машино-мест  на  автостоянке  следует  определять согласно разделу 3.12.

2.9.8. Радиус обслуживания предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения:

в сельских поселениях……до -… 2000 м

2.9.9. На земельном участке следует предусмотреть чёткое зонирование, с выделением: зоны для посетителей, при необходимости с площадкой для сезонного размещения дополнительных столиков на открытом воздухе; производственной зоны, куда могут входить хозяйственный двор с подъездными путями для грузовых автомобилей, разгрузочная площадка, примыкающая к группе складских помещений, мусоросборник, площадка отдыха для персонала; стоянки для индивидуального автотранспорта.

2.9.10. Расстояние от окон и дверей помещений предприятия питания до площадок с мусоросборником должно быть не менее 20 м.

2.9.11. Расчётное количество машино-мест на стоянках принимается согласно подразделу 3.12.

2.9.12. Элементы участка должны быть доступны для инвалидов:

открытые лестницы и пандусы на участке должны обеспечивать безопасность и удобство передвижения;

ограждения, перила и приспособления, должны использоваться также для движения индивидуальных колясок;

материалы покрытия и их фактура, применяемые на пути движения людей, должны предотвращать скольжение и т.п.

2.9.13. Здания и постройки, в которых размещаются предприятия питания, должны располагаться не менее чем в 6 м от красной линии. Расстояния между зданиями предприятий питания и другими зданиями: жилыми, общественными, производственными - должны приниматься с учётом противопожарных расстояний.

2.9.14. Вместимость бань принимается из расчета:

в сельских поселениях – 7 мест на 1тыс. жителей.

В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на                    1 тыс. человек допускается уменьшать до 3 мест.

Размеры земельных участков бань устанавливаются 0,20-0,40 га на объект.

2.9.15. Вместимость бань принимается из расчета:

в сельских поселениях – 10 мест на 1тыс. жителей.

В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на                    1 тыс. человек допускается уменьшать до 5 мест.

Размеры земельных участков бань устанавливаются 0,20-0,40 га на объект

2.10. Организации и учреждения. Отделения связи. Банки

2.10.1. Размещение отделений связи, узлов связи, почтамтов, агентств

союзпечати, телеграфов, сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи Российской Федерации.

2.10.2. Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения, групп:

V-VI (0,5-2 тыс. человек)……………...0,3-0,35 га

III-IV (2-6 тыс. человек)……………….0,4-0,45 га

2.14.3. Отделения банков проектируются из расчета 1 операционная касса на 10-30 тыс. человек. Площадь земельного участка принимается:

0,20 га на объект - при 2 операционных кассах;

Отделения и филиалы сберегательного банка Российской Федерации проектируются из расчёта:

в сельских поселениях – 1 операционное место на 1-2 тыс. человек.

Площадь земельного участка принимается:

0,05 га – при 3 операционных местах;

0,40 га – при 20 операционных местах.

2.14.4. Радиус обслуживания отделений связи и филиалов сберегательного банка составляет 500 м.

2.11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

Общественные уборные. Бюро похоронного обслуживания

2.11.1. Проектирование общественных уборных ведется из расчёта            1 прибор на 1 тыс. человек.

2.11.2. Площадь земельного участка принимается по заданию на проектирование.

2.11.3. Нормы по проектированию бюро похоронного обслуживания

принимать в соответствии с подразделом  9.2.

2.12. Культовые здания и сооружения

Нормы по проектированию культовых зданий и сооружений принимать в соответствии с подразделом 8.3.

2.13. Нормы расчёта стоянок автомобилей

Нормы по проектированию стоянок автомобилей принимать в

соответствии с подразделом 3.12.

2.14. Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств

Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств

принимать в соответствии с подразделом 3.13.

3. Нормативы градостроительного проектирования

общественно-деловой зоны

3.1. Учреждения образования

Нормы     проектирования     детских     дошкольных    учреждений,

общеобразовательных школ, школ-интернатов, внешкольных учреждений образования принимать в соответствии с подразделами 2.5, 2.6, 2.7.

3.2.  Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищно-эксплуатационные организации. Гостиницы.

Бюро похоронного обслуживания

3.2.1. Нормы проектирования учреждений жилищно-коммунального хозяйства принимать в соответствии с подразделом 2.15.

3.2.2. Нормы проектирования бюро похоронного обслуживания принимать в соответствии с подразделом 8.2.

3.3.  Культовые здания и сооружения

Нормы по проектированию культовых зданий и сооружений принимать

в соответствии с подразделом  8.3.

3.4.  Нормы расчёта стоянок автомобилей

3.4.1. На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать стоянки для постоянного хранения не менее 90 процентов расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1500 м.

3.4.2. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчёта не менее чем для                   70 процентов расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, процентов:

жилые районы ……………………………………….. 25

зоны массового кратковременного отдыха………… 15

Примечания:

1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 – 15 процентов парка легковых автомобилей в закрытых стоянках и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

2.  При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы,  мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчётному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски…… 0,5

мотоциклы и мотороллеры без колясок…………………… 0,25

мопеды и велосипеды………………………………………. 0,1

3. Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами.

3.4.3. На территории сельских поселений следует предусматривать места для хранения автомобилей в подземных или многоэтажных стоянках из расчёта не менее 50 машино-мест на 1 тыс. жителей.

3.4.4. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать, м, не более:

до входов в жилые дома ............................................	 100

до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий..................................................	 250

3.4.5. Нормы расчёта стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с рекомендуемой таблицей 14.

Таблица 14

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 30 |
| Лесопарки | То же | 20 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посе-тителей и персонала | 20 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |

Примечания:

1. В поселениях - центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчётом. Указанные стоянки должны быть размещены с учётом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

3.4.6. Наименьшие расстояния до въездов в закрытые стоянки и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта  -  30 м.

3.4.7. Расстояния от наземных открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 15.

Таблица 15

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от закрытых и открытых стоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  | от станций технического обслуживания при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11—50 | 51—100 | 101—300 | 10 и менее | 11—30 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| В том числе торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * | * | 50 | * |

* Определяется по согласованию с органами Роспотребнадзора.

** Для зданий гаражей III—V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечания:

1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен закрытой стоянки  или границ открытой стоянки.

2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых стоянок вместимостью 101—300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее   50 м.

3. Для закрытых стоянок 1—II степеней огнестойкости указанные в таблице 15 расстояния допускается сокращать на 25 процентов при отсутствии в закрытых стоянках открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

4. Закрытые и открытые стоянки для хранений легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Роспотребнадзора.

5. Для закрытых стоянок вместимостью более 10 машин указанные в таблице 15 расстояния допускается принимать по интерполяции.

6. В одноэтажных закрытых стоянках боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов.

3.4.8. Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) должны приниматься:

до производственных зданий и сооружений:

I, II и III степеней огнестойкости со стороны стен без проемов — не нормируется;

то же, со стороны стен с проемами — не менее 9 м;

IV степени огнестойкости со стороны стен без проемов - не менее 6 м;

то же, со стороны стен с проемами — не менее 12 м;

других степеней огнестойкости— не менее 15 м;

до административных и бытовых зданий предприятий:

I, II и III степеней огнестойкости — не менее 9 м;

других степеней огнестойкости — не менее 15 м.

3.4.9. Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости на территории станций технического обслуживания легковых автомобилей с количеством постов не более 15 со стороны стен с проемами не нормируется.

3.5. Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств

3.5.1. Вместимость гаражей и парков транспортных средств и площади земельных участков под данные объекты принимаются по таблице 16.

Таблица 16

| Объекты | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка на объект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гаражи грузовых автомобилей | Автомобиль | 100 200 300 | 1,5 3 4 |
| Автобусные парки (гаражи) | Машина | 100 200 300 | 2 3,5 4,5 |

3.5.2. Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем          на 20 процентов.

4.   Нормативы градостроительного проектирования производственной зоны

4.1. Общие положения

4.1.1. Предприятия и промышленные узлы надлежит размещать на территории, предусмотренной схемой территориального планирования, генеральным планом, проектом планировки промышленного района.

4.1.2. Промышленные предприятия, как правило, следует размещать на территории промышленных зон в сельских поселениях в составе производственных зон.

4.1.3. При размещении промышленных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

4.1.4. В пределах селитебной территории допускается размещать промышленные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений,          общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

4.1.5. Санитарно-защитные зоны следует предусматривать, если после проведения всех технических и технологических мер по очистке и обезвреживанию вредных выбросов, снижению уровня шума не обеспечиваются предельно допустимые на селитебной территории уровни концентрации вредных веществ и предельно допустимые уровни шума.

Размеры таких зон следует устанавливать в соответствии с действующими санитарными нормами размещения промышленных предприятий и методикой расчёта концентрации в атмосферном воздухе

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, а также с учётом требований защиты от шума.

4.1.6. В промышленные районы, отделенные от селитебной территории санитарно-защитной зоной шириной более 1000 м, не следует включать предприятия с санитарно-защитной зоной до 100 м, особенно предприятия пищевой и легкой промышленности.

4.1.7. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды.

4.1.8. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, процентов:

до 300 м.............................................  60

свыше 300   до   1000 м ...................  50

свыше 1000 до   3000 м. ..................  40

Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м.

4.1.9. Устройство отвалов, отходов и отбросов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации; при этом для промышленных районов и узлов, как правило, следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных водоисточников с соблюдением санитарных норм, а также норм или правил безопасности, утвержденных или согласованных в установленном порядке.

4.1.10. Размещение предприятий и промышленных узлов не допускается:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

на землях заповедников и их охранных зон;

в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих органов охраны памятников;

в зонах возможного затопления в результате разрушения плотин или дамб.

4.1.11. Предприятия и промышленные узлы с источниками загрязнения атмосферного воздуха надлежит размещать по отношению к жилой застройке с учетом ветров преобладающего направления.

4.1.12. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

4.1.13. Производства с источниками внешнего шума с уровнями звука    50 децибел и более следует размещать по отношению к жилым и общественным зданиям в соответствии с нормами по защите от шума.

4.1.14. При размещении предприятий и промышленных узлов, влияющих на состояние вод, должны соблюдаться требования водного законодательства Российской Федерации.

4.1.15. Охладительные пруды, водоемы, шламоотстойники и т.п. следует размещать так, чтобы в случае аварии жидкость при растекании не угрожала затоплением предприятию или другим промышленным, жилым и общественным зданиям и сооружениям.

4.1.16. На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, пользующихся креслами-колясками, входы в производственные, административно-бытовые и другие вспомогательные здания следует оборудовать пандусами с уклоном не более 1:12.

4.1.17. Участки для расширения предприятий или промышленных узлов должны намечаться, как правило, за границами их площадок.

4.1.18. На территории предприятия следует предусматривать благоустроенные площадки для отдыха и гимнастических упражнений работающих.

Размеры площадок надлежит принимать из расчёта не более 1 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

4.1.19. При интенсивности пешеходного движения менее 100 чел/час в обоих направлениях допускается устройство тротуаров шириной 1 м, а при передвижении по ним инвалидов, пользующихся креслами-колясками — шириной 1,2 м.

4.1.20. Уклоны тротуаров, предназначенные для возможного проезда инвалидов, пользующихся креслами-колясками, не должны превышать продольный - 5 процентов, поперечный - 1 процент.

4.2. Площади и размеры земельных участков складов

4.2.1. Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения, следует формировать за пределами городов, приближая их к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного транспорта, с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм.

4.2.2.  Площади и размеры земельных участков складов принимать по таблицам 17,18,19,20.

4.2.3. Размеры санитарно-защитной зоны для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов на 1 тыс. чел.

Таблица 17

| Склады общетоварные | Площадь складов, кв.м | Размеры земельных участков, кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | для сельских поселений | для сельских поселений |
| Продовольственных товаров | 19 | 60 |
| Непродовольственных товаров | 193 | 580 |

Примечания:

1. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 процентов.

2. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40 процентов.

3. При преимущественном хранении товарных запасов в сельских поселениях площадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих показателей в городах.

Вместимость и размеры земельных участков специализированных складов

на 1 тыс. чел.

Таблица 18

| Склады специализированные | Вместимость складов, т | Размеры земельных участков, кв.м. |
| --- | --- | --- |
|  | для сельских поселений | для сельских поселений |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 10 | 25 |
| Фруктохранилища Овощехранилища Картофелехранилища | 90 | 380 |

Примечание.

В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и соответственно размеры площади земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6.

Вместимость складов для вахтовых и экспедиционных поселков на 1 чел.

Таблица 19

| Склады, единица измерения | Вместимость складов для поселков |  |
| --- | --- | --- |
|  | вахтовых | экспедиционных |
| Сухих продуктов, м3 | 0,3 | 3,5 |
| Холодильники, т | 0,01 | 0,1 |
| Овощехранилища, картофеле-хранилища, фруктохранилища, т | 0,5 | 0,5 |

Примечание.

Норма складов сухих продуктов и холодильников установлена исходя из месячного запаса для вахтовых и из годового — для экспедиционных поселков. Нормы овоще-, картофеле- и фруктохранилищ установлены исходя из годового запаса.

Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива на 1 тыс. чел.

Таблица 20

| Склады | Размеры земельных участков, кв.м |
| --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 |
| Склады твердого топлива с преимущественным использованием: угля | 300 |
| дров | 300 |

Примечание:

Размеры земельных участков складов твердого топлива для климатических подрайонов IА, IБ и IГ следует принимать с коэффициентом 1,5. а для IV климатического района — с коэффициентом 0,6.

4.3. Производственные территории сельских поселений

4.3.1. Выбор производственных территорий сельских поселений и трасс

коммуникаций регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на пашнях, на землях орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями, водоохранными, защитными и другими лесами не допускается.

4.3.2. На производственной территории сельских поселений следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и механизмов, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цехи, материальные склады, склады фуража, транспортные, энергетические и другие объекты, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной территории.

4.3.3. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояние между ними следует назначать минимально допустимые, исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных требований и норм технологического проектирования.

4.3.4. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчётом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой сельскохозяйственными угодьями.

4.3.5. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на прибрежных участках рек и водоемов следует

руководствоваться Водным кодексом РФ. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует располагать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

4.3.6. Склады для обслуживания населения сельских поселений следует предусматривать централизованными, обслуживающими группу поселений, располагая такие склады в районных центрах или пристанционных поселениях.

4.3.7. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий. Размеры санитарно-защитных зон  следует принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4.4.Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

Пункт приёма вторичного сырья

4.4.1. Пункт приёма вторичного сырья проектируется из расчёта 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. человек.

4.4.2. Площадь земельного участка принимается 0,01 га на объект.

5. Нормативы градостроительного проектирования

зон транспортной и инженерной инфраструктур

5.1. Внешний  транспорт

5.1.6.  Автомобильные дороги общей сети I категории обязательно, а II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии со СНиП 2.05.02-85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

до жилой застройки 100 м;

для дорог IV категории следует принимать 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей

следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

В случае прохождения дорог общей сети через территорию поселений их следует проектировать с учётом требований настоящих норм.

5.1.8.  Аэродромы и вертолетодромы следует размещать с учётом перспективного территориального развития поселений и в соответствии с требованиями СНиП 2.05.08-85 на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полётов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283—88 и

электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

Указанные требования должны соблюдаться также при размещении новых селитебных территорий и зон массового отдыха в районах действующих аэропортов.

Примечания:

1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

2. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 процентов до 4,5 м.

5.2. Сеть улиц и дорог

5.2.1. Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует

проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значений, а также главные улицы.

Расчётные параметры улиц и дорог сельских поселений принимать по таблице 24.

Таблица 24

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поселковая дорога | Связь сельского по-селения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых терри-торий с обществен-ным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жи-лой застройке: |  |  |  |  |  |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с глав-ной улицей по напра-влениям с интенсив-ным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепен-ная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75-3,0 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйствен-ный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приуса-дебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

5.2.3. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м,  а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

5.2.4. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

5.2.5. Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м:

местного значения ..............................................	  5

на транспортных площадях ...............................	12

В стеснённых условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях - 8 м.

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления, ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1м на каждую полосу движения за счёт боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.

Примечание.

Для общественного транспорта (троллейбус, автобус) радиусы закругления устанавливается в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.

5.2.6. На нерегулируемых перекрёстках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт—транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход—транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8´40 и 10´50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более  0,5 м.

Примечание.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение

транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

5.2.7. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200—300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, следует предусматривать с интервалом:

400—800 м на дорогах скоростного движения и железных дорогах;

300—400 м на магистральных улицах непрерывного движения.

5.3. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

5.3.1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчёта один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

на 10 постов ............................ 1,0

"   15     "      ............................. 1,5

"   25     "      ............................. 2,0

"   40     "      ............................ 3,5

5.4. Инженерное оборудование.

Водоснабжение и канализация. Санитарная очистка

5.4.1. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сутки, следует принимать по проекту, но не более, га:

до  0,8  ..................................... 1

св.  0,8 до 12 ............................2

"    12   "   32 ...........................3

"    32   "   80 ...........................4

"    80   "   125 .........................6

"    125 "   250 .........................12

"    250 "   400 .........................18

"    400 "   800 ..........................24

5.4.2. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не выше указанных в таблице 26

Таблица 26

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м/сут | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| Св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| " 17 " 40 | 6 | 9 | 6 |
| " 40 " 130 | 12 | 25 | 20 |
| " 130 " 175 | 14 | 30 | 30 |
| " 175 " 280 | 18 | 55 | - |

Примечание.

Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше   280 тыс. м3/сут  следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами Роспотребнадзора.

5.4.3. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более    0,25 га.

5.5. Инженерное оборудование.

Электро -, тепло -, водо - и газоснабжение, связь, радиовещание и  телевидение

5.5.1.  Электрические сети напряжением до 20 кВ на селитебной территории посёлков в районах застройки зданиями в 2 этажа и выше, следует, как правило, предусматривать кабельными линиями.

5.5.2. Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110—220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные — не более 0,1 га.

5.5.3. Теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с утверждёнными схемами теплоснабжения.

5.5.4. При отсутствии схемы теплоснабжения в районах одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 человек на гектар и выше и в сельских поселениях системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу общественных и жилых зданий.

5.5.5. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 30.

Таблица 30

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га |
| --- | --- |
| До 5 | 0,7 |
| От 5 " 10 (от 6 до 12) | 1,0 |
| Св. 10 " 50 (св. 12 " 58) | 1,5 |
| " 50 " 100 (" 58 " 116) | 2,5 |
| " 100 " 200 (" 116 " 233) | 3,0 |
| " 200 " 400 (" 233 " 466) | 3,5 |
| Примечания: 1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором следует увеличивать на 20 процентов. 2. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. |  |

5.5.6. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утверждённых в установленном порядке.

5.6. Размещение инженерных сетей

5.6.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или разделительными полосами — инженерные сети в коллекторах, каналах, в разделительных полосах — тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

5.6.2. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

5.6.3. Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещённую в общих траншеях: при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в отдельных траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

Примечание.

На селитебных территориях в сложных планировочных условиях допускается прокладка наземных тепловых сетей при наличии разрешения местной администрации.

5.6.4. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 31.

Таблица 31

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети троллейбусов | свыше 1 до 35 кВ | свыше 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| среднего свыше 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | 4 | 1 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| высокого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 7,8 | 3,8 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| свыше 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 10,8 | 3,8 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |

*Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания:

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 — 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

5.6.5. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 32.

Таблица 32

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | газопроводов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов |
|  |  |  |  | низкого | Среднего | высокого |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканаль-ной прокладки |  |
|  |  |  |  | до 0,005 (0,05) | свыше 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | свыше 0,3 (3) до 0,6 (6) | свыше 0,6 (6) до 1,2 (12) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водопровод | См. при-мечание 1 | См. при-мечание 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Канализация бытовая | См. при-мечание 2 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Газопроводы давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| среднего свыше 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| высокого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 0,3 (3) | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
| до 0,6 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 0,6 (6) | 2 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| до 1,2 (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1-0,5* | 0,5 | 2 | 2 | 2 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| от оболочки бесканаль-ной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| Каналы | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |

*На вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений – не менее 0,5м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4м расстояния, указанные в таблице, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.

3. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

4. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм  - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.

5. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать согласно СНиП 2.04:08-87

37

5.6.6. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями                               СНиП II-89-80. Указанные в обеих таблицах расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

5.6.7. Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов по селитебной территории не допускается.

5.6.8. Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории поселений в соответствии со СНиП 2.05.06-85. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории поселения, следует руководствоваться СНиП 2.05.13-90.

5.7. Инженерная подготовка и защита территорий

5.7.1. Инженерная подготовка и инженерно-строительная защита

проводится для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на застраиваемые (реконструируемые) территории с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зелёных массивов. Вопросы инженерной подготовки и защиты территорий решаются на всех стадиях разработки градостроительной документации.

При разработке проектов планировки и застройки городских и сельских поселений следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, оползней и обвалов.

5.7.2. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объёма земляных работ с учётом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

5.7.4. Дождеприёмные колодцы устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрёстками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц согласно таблице 33.

Таблица 33

| Уклон проезжей части улицы, промили | Расстояние между дождеприёмными колодцами, м |
| --- | --- |
| до 4 | 50 |
| 5 – 10 | 60 – 70 |
| 10 – 30 | 70 – 80 |
| Свыше 30 | Не более 60 |

5.7.6. Применение открытых водоотводящих устройств — канав, кюветов, лотков допускается  в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

5.7.7. На  территории  поселений  с  высоким   стоянием   грунтовых

вод,  на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путём устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озеленённых территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть. Норма осушения устанавливается на 3 м от проектных отметок поверхности земли. Для понижения уровней грунтовых вод до нормы осушения территории подтапливаемых микрорайонов должны быть оборудованы дренажной сетью закрытого типа. Возможна локальная защита отдельных зданий и сооружений, и в этом случае норма осушения на прилегающей площади устанавливается на 2 м от проектных отметок поверхности земли.

5.7.8. Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на     0,5 м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

5.7.9. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов. Территории оврагов могут быть использованы для размещения

транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

5.7.10. На всех участках, подверженных карстово-суффозионным процессам, подлежащих любому виду градостроительного освоения, должны предусматриваться мероприятия в виде:

прекращения интенсивного использования артезианских скважин для постоянного глубинного водосбора в зонах влияния на карстово-суффозионный процесс;

организация контроля за водоотбором;

устройства противофильтрационных завес или перехватывающих дренажей на пути потоков грунтовых вод.

5.7.11. При террасировании рельефа следует проектировать подпорные стенки и откосы. Грунтовые откосы следует формировать согласно                   СНиП 2.05.02-85* и СНиП 3.02.01-87.

Максимальные   величины   углов  естественных  откосов  в  зависимости  от видов грунтов приведены в таблице 34.

Таблица 34

| Грунт откоса | Максимальный угол естественного откоса (в градусах) |
| --- | --- |
| Песок | 27 |
| Супесь | 30 |
| Суглинок | 40 |
| Глина | 60 |

5.7.12. Откосы должны быть укреплены. Выбор материала и

технологии укрепления зависит от местоположения откоса на территории сельских поселений, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

5.7.13. Подпорные стенки следует проектировать с учётом разницы

высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м следует оформлять бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки следует проектировать как инженерное сооружение            (СНиП 2.01.15-90), обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок.

5.7.14. Необходимо предусматривать ограждение подпорных стенок и

верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р52289-2004*. Также следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса – более 2 м. Высота ограждения должна составлять не менее 0,9 м.

5.7.15. В жилых районах на участках холмистого рельефа все крутые

склоны должны быть оборудованы системой нагорных и водоотводных каналов.

5.7.16. На территориях, сложенных естественными грунтами с низкими

прочностными свойствами и на техногенных образованиях строительство жилых зданий и сооружений инженерной инфраструктуры микрорайонов следует осуществлять преимущественно на плиточных фундаментах со специальной подготовкой оснований.

5.7.19. При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации

рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия агротехническими и агромелиоративными методами, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

6. Нормативы градостроительного проектирования

зоны рекреационного назначения

6.1. Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство

6.1.1. В сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озеленённых территорий и других открытых пространств. Удельный вес озеленённых территорий различного назначения в пределах застройки городов должен быть не менее 40 процентов, а в границах территории жилого района не менее 25 процентов (включая суммарную площадь озеленённой территории микрорайона).

6.1.2. Площадь озеленённых территорий общего пользования — парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на селитебной территории сельских поселений, следует принимать по таблице 35.

Таблица 35

| Озеленённые Территории общего пользования | Площадь озеленённых территорий, кв. м/чел |  |
| --- | --- | --- |
|  | сельских поселений |  |
| Жилых районов | 12 |  |
| Примечание. В сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 процентов. |  |  |

6.1.4. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 процентов.

6.1.5. Парк – озеленённая территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

Соотношение элементов территории парка

Таблица 36

| Объект Нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории зелёных насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Сооружения и застройка |
| Парк | 65 – 70 | 28 - 25 | 7 - 5 |

6.1.6. На территории парка (сада) разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает   8 м (для сада – 6-8 м); высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7 процентов территории парка (для сада – 5 процентов).

6.1.7. Функциональная организация территории многофункционального парка включает следующие зоны с преобладающим видом использования: массовых, культурно-просветительских мероприятий, физкультурно-оздоровительную, отдыха детей, прогулочную, хозяйственную. Процентное соотношение зон на территории парка следует принимать согласно таблице 40.

Таблица 40

| Функциональные зоны парка | Территории парка (% от общей площади парка) | Норма площади (кв. м на посетителя) |
| --- | --- | --- |
| Культурно-просветительских мероприятий | 3 - 8 | 10 - 20 |
| Отдыха детей | 5 - 10 | 80 - 170 |
| Массовых мероприятий (зрелища, аттракционы и пр.) | 5 - 17 | 30 - 40 |
| Физкультурно-оздоровительных мероприятий | 10 - 20 | 75 - 100 |
| Прогулочная | 40 - 75 | 200 |
| Хозяйственная | 2 - 5 | - |

6.1.12. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать природные парки. Архитектурно-пространственная организация природных парков должна предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с выделением, как правило, заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон.

6.1.13. Для лучшего использования парков в зимний период учреждения круглогодичного функционирования (культурно-просветительские, зрелищные, пункты проката и питания) следует размещать вблизи основных входов.

6.1.14. При размещении парков следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоёмами.

6.1.15. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоёмы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

7.   Нормативы градостроительного проектирования

зоны особо охраняемых территорий

7.1. Памятники истории и культуры, исторические зоны

7.1.1. В проектах генеральных планов городских и сельских поселений следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры Российской Федерации. Градостроительная деятельность на территории не должна приводить к искажению объектов культурного наследия, а также особенностей их восприятия.

7.1.2. При этом следует устанавливать зоны охраны памятников истории и культуры, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта. Зоны охраны памятников истории и культуры предусматриваются для отдельных зданий и сооружений, их ансамблей и комплексов, а также других ценных историко-культурных градостроительных элементов.

7.1.4. Границы, режимы содержания и использования территорий историко-культурного назначения сельского поселения устанавливаются органами местного самоуправления.

7.1.5. Территории историко-культурного значения включают в себя территории недвижимых памятников, заповедные территории, особо охраняемые территории и зоны их охраны.

Примечание.

Требования специальных режимов охраны и использования, установленные положениями о каждом конкретном заповеднике (заповедной территории), должны распространяться на ансамбли и комплексы памятников истории и культуры, исторические центры, кварталы, площади, улицы, памятные места, культурные слои древних городов, природные и искусственные ландшафты, памятники садово-паркового искусства, представляющие особую историческую, археологическую и архитектурную ценность и объявленные в установленном порядке государственными историко-архитектурными заповедниками или историко-культурными заповедными территориями (местами).

7.1.6. Проекты планировки и застройки сельских поселений не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния памятников истории и культуры. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.

7.1.7. Охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки следует обеспечивать методами комплексной реконструкции, предусматривая и проводя одновременно работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную ценность, по реконструкции, модернизации и капитальному строительству существующих зданий, выборочному новому строительству, не нарушающему характер среды, развитию систем инженерного оборудования и благоустройству территории.

7.1.8. Территория памятника истории и культуры (историко-архитектурного, садово-паркового, монументально-декоративного наследия)

подлежит охране и использованию вместе с самим памятником как единый комплекс. На территории памятника запрещена строительная и хозяйственная деятельность, кроме реставрации, регенерации и мероприятий для обеспечения физической сохранности памятника и условий его восприятия. Режим содержания территории памятника допускает использование методов компенсационного строительства в целях восстановления композиционной целостности памятников.

7.1.9. Проектирование планировки и застройки на территориях, Правила землепользования и застройки, прилегающих к территориям объектов культурного наследия, следует проводить и разрабатывать в соответствии с установленными режимами содержания и использования зон охраны объектов культурного наследия:

Охранная (объединённая охранная) зона памятника истории и культуры – территория с особо строгим режимом использования земель, запрещающим строительную и хозяйственную деятельность, которая может привести к нарушению физической сохранности памятника истории и культуры, а также искажению условий его восприятия и традиционных высотных параметров ценного градостроительного окружения. Преимущественным режимом содержания охранной зоны является регенерация градостроительного окружения памятников истории и культуры (для участков, радикально трансформированных,

определён режим реновации – новое строительство в масштабе традиционного морфотипа застройки).

Зона строгого регулирования застройки со строгим режимом градостроительного регулирования, предусматривающим сохранение, восстановление и обеспечение оптимального восприятия объектов градостроительного наследия – заповедных территорий.

Зона регулирования застройки с режимом градостроительного регулирования, который обеспечивает сохранение общей композиционной роли памятников истории и культуры осуществляется методами реконструкции и нового строительства с регулированием высотных параметров проектируемых зданий.

Зона охраняемого ландшафта со строгим режимом градостроительного регулирования, предусматривающим обеспечение оптимального взаимодействия природного и антропогенного ландшафта, формирование благоприятных условий зрительного восприятия памятников садово-паркового искусства, основных природных компонентов окружения памятников садово-паркового искусства, фрагментов ценного природного  рельефа и озеленения, а также развитие рекреационных территорий и улучшение экологических характеристик окружающей среды.

Зона охраняемого культурного слоя, режим содержания которой предусматривает проведение охранных археологических раскопок с целью исследования, консервации и музеефикации историко-археологических памятников, а также осуществление археологических наблюдений с целью изучения культурного слоя и выявления историко-археологических памятников.

7.1.10. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения:

в условиях сложного рельефа. ..............................  100;

на плоском рельефе .................................................. 50;

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих).........................................................................  15;

до других подземных инженерных сетей ................  5.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее:

до водонесущих сетей – 5;

неводонесущих – 2.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий, при производстве строительных работ.

7.2. Территории природных комплексов

7.2.1.  При  размещении  объектов,   оказывающих   прямое   либо

косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов,  оздоровлению окружающей природной среды, в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельным кодексом Российской Федерации.

7.2.2. Государственный экологический контроль в области осуществляет управление по охране окружающей среды и природопользованию области.

7.2.3. На особо охраняемых природных территориях запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами Тамбовской области.

7.2.4. Размещение сельскохозяйственных предприятий зданий и сооружений в охранных зонах заповедников допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не нарушают природных условий заповедников и не будут угрожать их сохранности. Условия размещения таких объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся эти заповедники.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта могут устанавливаться охранные зоны в соответствии с действующим законодательством и Положением о землях транспорта.

7.2.5. Изъятие под застройку земель Гослесфонда (перевод лесных площадей в нелесные) допускается в исключительных случаях только в установленном законом порядке.

Размещение застройки на землях Гослесфонда должно производиться на участках, не покрытых лесом или занятых кустарником и малоценными насаждениями.

8.  Нормативы градостроительного проектирования

зоны специального назначения

8.1. Кладбище

8.1.1. Размеры земельного участка под кладбище определяются из расчёта 0,24 га на 1 тыс. человек.

8.1.2. При решении градостроительных задач по созданию, развитию и реконструкции кладбищ следует в расчётах принимать кладбищенский период не менее 13,5 лет для погребения умерших в гробах, а среднее количество погребений на одном месте захоронения не менее двух, ориентируясь на создание семейных мест захоронения.

8.1.3. Размеры территории, необходимой для устройства кладбища, следует определять с учётом срока их эксплуатации для погребений не менее чем в два кладбищенских периода – 27 лет. При этом следует отводить участки с площадью не менее 0,50 га и не более 40 га.

8.1.4. На территориях с площадью свыше 40 га следует предусматривать зону моральной защиты (далее - ЗМЗ) между участками площадью до 40 га. Ширину ЗМЗ рекомендуется устанавливать с расчётом прокладки в ней магистральной дороги с комплексом инженерных систем и сетей, а также двухрядных посадок деревьев и кустарников с каждой стороны дороги.

8.1.5. Допускается устройство в ЗМЗ мест отдыха, малых архитектурных форм благоустройства, зданий и сооружений для обслуживания посетителей, а также мемориальных зданий и сооружений, не имеющих в своем составе захоронений.

8.1.6. Следует размещать кладбища традиционного способа захоронения в пригородной зоне или в пределах ландшафтных территорий городского округа или сельского поселения с соблюдением требований экологической и санитарной защиты.

8.1.7. Существующие кладбища допускается сохранять и использовать в селитебной зоне как кладбища с погребениями после кремации.

8.1.8. При сохранении и реконструкции кладбища в селитебной зоне вокруг него следует предусматривать озеленённую зону ЗМЗ шириной не менее 20 м. В ней разрешается размещать:

пешеходную дорогу;

инженерные сети;

торговые киоски по продаже цветов и рассады.

8.1.9. ЗМЗ рекомендуется устраивать при размещении в застройке реконструируемых, восстанавливаемых, в том числе реставрируемых, кладбищ с погребениями, прошедшими кладбищенский период, являющихся закрытыми (без погребений в родственные могилы).

8.1.10. Не допускается осуществлять новые погребения останков на сохраняемых в застройке, реконструируемых, реставрируемых кладбищах, в случаях отсутствия вокруг них санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны должен быть не менее 500 м до селитебной территории.

8.1.11. Строительство кладбищ без мер соответствующей защиты вблизи объектов с повышенным шумовым режимом эксплуатации (аэропорты и т.п.), а также вблизи объектов, распространяющих неприятные запахи, не допускается.

8.1.12. Автостоянки и остановки общественного транспорта следует располагать на расстоянии не более 150 м от кладбищ.

8.1.13. В соответствии с Законом Российской Федерации «О погребении и похоронном деле» могут устраиваться кладбища следующего назначения:

общественные;

вероисповедальные;

воинские.

8.1.14. Территорию кладбища независимо от способа захоронения следует подразделять на функциональные зоны:

входную;

ритуальную;

административно-хозяйственную;

захоронений;

ЗМЗ по периметру кладбища.

8.1.15. Во входной зоне следует предусматривать раздельные въезд-выезд для автотранспорта и вход-выход для посетителей, отдельный хозяйственный въезд, автостоянку и остановки общественного транспорта. В этой зоне необходимо также предусмотреть справочно-информационный стенд, цветочные киоски и места продажи цветов, общественные туалеты, скамьи, питьевые фонтанчики.

8.1.16. Расстояние от окончания радиуса поворота с транспортной дороги до ворот въезда-выезда должно быть не менее 30 м.

8.1.17. Ритуальную зону следует размещать вблизи от главного входа и административно-бытового здания.

8.1.18. В ритуальной зоне рекомендуется предусматривать: здания и сооружения для проведения траурных обрядов и прощания, культовые здания и сооружения, памятники общественного значения, площадки для отдыха с навесами, здания или сооружения для поминовения.

8.1.19. Административно-хозяйственную зону рекомендуется располагать смежно с входной зоной. На кладбищах, площадью до 15 га в этой зоне рекомендуется размещать: административно-бытовое здание, навес для топлива и материалов, общественный туалет.

8.1.20. На кладбищах площадью свыше 15 га целесообразно предусматривать: административно-бытовое здание, материальный и инвентарный склады, теплую стоянку машин и механизмов для обслуживания территории кладбища, трансформаторную подстанцию, котельную (при значительном удалении от источника теплоснабжения).

8.1.21. При входе на кладбище рекомендуется устроить показательный участок оформления захоронения.

8.1.22. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища и делится на кварталы и участки.

На кладбищах следует предусматривать участки для одиночных захоронений, семейных захоронений, братских могил, захоронений в склепах и мемориальных сооружениях.

8.1.23. Для инвалидов и маломобильных групп населения на пешеходных путях кладбищ, на участках кварталов и непосредственно около мест захоронения следует устраивать места отдыха, в том числе скамьи и другие виды оборудования для облегчения движения и защиты от атмосферных осадков.

8.1.24. Территория кладбища, как правило, должна иметь ограду высотой не менее 2,0 м. Кладбища в лесопарковой защитной полосе могут

иметь ограду в виде деревянной или живой зеленой изгороди из древесных и кустарниковых пород и рва, глубиной 60-80 см.

8.1.25. Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75 процентов от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений – не менее 25 процентов.

8.1.26. На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо проводить мероприятия по инженерной подготовке территории.

8.1.27. Водоотводы с участков кладбищ с традиционным способом захоронения в пониженные места прилегающих территорий предусматриваются только по согласованию с Роспотребнадзором.

9. Иные нормативы градостроительного проектирования

9.1. Общая часть

9.1.1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вся совокупность обязательных для выполнения требований, обусловленных соблюдением мер безопасности, содержится в Технических регламентах, принимаемых посредством федеральных законов.

9.1.2. Технические регламенты с учётом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: безопасность излучений, биологическую безопасность, взрывобезопасность, механическую, пожарную, промышленную, термическую, химическую, электрическую, ядерную и радиационную безопасность, электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования, единство измерений.

9.1.3. При разработке проектной документации должна обеспечиваться приоритетность охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья и формирования безопасной среды обитания населения. Общие экологические и санитарно-гигиенические требования, требования в области гражданской обороны, защиты территорий и поселений от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены соответствующими законами Российской Федерации.

9.2. Защита атмосферы, водных объектов и почв от загрязнения

9.2.1. Селитебные территории следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к

производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

9.2.2. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений и другие пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

9.2.3. Мероприятия по защите водоёмов и водотоков необходимо предусматривать в соответствии с требованиями водного законодательства и санитарных норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных и подземных вод с соблюдением норм предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях.

9.2.4. Селитебные территории городских и сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха следует размещать выше по течению водотоков и водоёмов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении Правил охраны поверхностных вод.

Предприятия, требующие устройства грузовых причалов или пристаней, следует размещать по течению реки ниже селитебной территории на расстоянии не менее 200 м.

9.2.5. Размещение промышленных предприятий в прибрежных полосах (зонах) водоемов допускается только при необходимости непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством. Число и протяженность примыканий площадок предприятий к водоемам должны быть минимальными.

9.2.6. При размещении учреждений отдыха, дачных поселков, сельскохозяйственных предприятий (при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними) на прибрежных участках водоёмов  следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее     40 м.

9.2.7. При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помёта в водоёмы.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоёмов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоёмов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

9.2.8. При проектировании поселений минимальная ширина водоохранных зон устанавливается:

для рек — от среднемноголетнего уреза воды в летний период по длине реки от истока:

до    10    км ....................................................	 15м

от 11      "       51      " ......................................	 100м

"    51     "      100    " .......................................	 200м

"  101    "      200    " ........................................	 300м

"  201    "      500    " ........................................	 400м

свыше 500 .......................................................	 500м

для истоков рек водоохранная зона устанавливается радиусом не менее 50м;

для озер — от среднемноголетнего уреза воды в летний период и для водохранилищ от уреза воды при нормальном подпорном уровне при площади акватории до 2 кв. км — 300 м, более 2 кв. км — 500 м.

Границы водоохранных зон магистральных и межхозяйственных каналов совмещаются с границами полос отвода земель под эти каналы.

9.2.9. В пределах водоохранных зон по берегам рек, озёр и водохранилищ выделяются прибрежные полосы, представляющие собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности. Минимальная ширина прибрежных защитных полос для рек, озёр, водохранилищ и других водных объектов устанавливается в соответствии с таблицей 42.

Таблица 42

| Виды угодий, прилегающих к водному объекту | Ширина прибрежной защитной полосы (м) при крутизне склонов прилегающих территорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обратный и нулевой склон | уклон до 3 градусов | уклон более 3 градусов |
| Пашня | 15-30 | 35-55 | 55-100 |
| Луга, сенокосы | 15-25 | 25-35 | 35-50 |
| Лес, кустарник | 35 | 35-50 | 55-100 |

9.2.10. В водоохранных зонах рек, озёр и водохранилищ запрещается:

проведение авиационно-химических работ, устройство взлётно-посадочных полос для ведения авиационно-химических работ;

размещение полигонов для твёрдых бытовых отходов и неутилизированных промышленных отходов, складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для

заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения;

складирование навоза и мусора, отвалов размываемых грунтов, заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств;

размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 м и крутизне склонов прилегающих территорий более 30 градусов;

выделение участков под индивидуальное строительство;

строительство новых и расширение действующих объектов производственной и социальной сферы без согласования с органами по охране природы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

установка палаточных городков и организация летних лагерей скота;

распашка земель, проведение рубок главного пользования;

проведение без согласования с природоохранными и водоохранными организациями замыва пойменных рек и стариц, добыча местных строительных материалов.

9.2.11. Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учётом Санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ, утверждённых и согласованных в установленном порядке.

9.2.12. Поверхностные воды (атмосферные осадки и воды при таянии снега весной) на территории городских поселений перед сбросом в открытые водоёмы подлежат очистке с учётом требований Правил охраны поверхностных вод.

Территории городских и сельских поселений, места массового отдыха следует размещать выше по течению водотоков и водоёмов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Отведение поверхностного стока с территории промышленных предприятий  после их очистки в водные объекты допускается в тех случаях, когда его использование в промводоснабжении оказывается технически невозможным или экономически нецелесообразным.

9.2.13. В декоративных водоёмах и водоёмах используемых для купания, расположенных на территории поселений, следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала: в декоративных водоёмах при площади зеркала до 3 га - два раза, при площади более 3 га — один раз: в водоёмах для купания - соответственно четыре и три раза, а при площади более 6 га - два раза.

9.2.14. Глубина воды в водоёмах, расположенных в пределах селитебных территорий,  в весенне-летний период должна быть не менее

1,5 м, а в прибрежной зоне при условии периодического удаления водной растительности - не менее 1 м.

9.2.15. Прибрежные полосы прудов и других водоёмов должны быть благоустроены. Следует предусматривать меры, исключающие загрязнение водоёмов поверхностными водами.

9.2.16. Мероприятия по защите почв необходимо предусматривать в соответствии с требованиями законодательства по охране почв и санитарных норм, утвержденных в установленном порядке.

9.3. Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей

9.3.1. Допустимые уровни шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках, методики расчета акустической эффективности архитектурно-планировочных и строительно-акустических средств снижения шума и основные требования по их проектированию следует принимать в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.562-96, СНиП 23-03-2003 и других нормативных актов.

9.3.2. Разрабатываемые меры защиты должны включать градостроительные, архитектурно-планировочные, строительно-акустические мероприятия:

устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, другими пространственными источниками шума;

применение планировочных и объемно-пространственных решений застройки, использующих шумозащитные свойства окружающей среды;

использование шумо- и виброзащитных экранов-барьеров, размещаемых между источниками шума и объектами защиты от него;

предусматривать необходимые расстояния между жилыми зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций;

использование подземного пространства для размещения транспортных и других источников интенсивного внешнего шума и вибрации;

усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и других.

9.3.3. При размещении радиотехнических объектов (радиостанций, радиотелевизионных передающих и радиолокационных станций), промышленных генераторов, воздушных линий электропередачи высокого напряжения и других объектов, излучающих электромагнитную энергию, для защиты жилых территорий следует руководствоваться действующими нормативными документами (СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96 и другими).

9.3.4. На территории жилой застройки, где уровень электромагнитного излучения превышает предельно допустимые уровни, необходимо предусматривать проведение архитектурно-планировочных и инженерно-технических мероприятий   (ограничение мощности радиопередающих объектов, изменение высоты установки антенны и направления угла излучения, вынос радиопередающего объекта за пределы жилья или жилья из зоны влияния радиопередающего объекта, кабельная укладка).

9.4. Защита жилых территорий от ионизирующих излучений

9.4.1. Отводу территорий под жилищное строительство должно предшествовать получение информации о состоянии гамма-фона и наличии (отсутствии) радиоактивного излучения на участке предполагаемой застройки.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предоставление земельных участков под строительство жилых и общественных зданий допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии предполагаемого использования земельных участков санитарным нормам.

9.4.2. При наличии радиоактивного излучения в пределах участка предполагаемой жилой застройки должны быть проведены дезактивационные работы, рекультивация территории с соблюдением действующих требований.

9.4.3. Размещение объектов, предназначенных для работы с источниками ионизирующих излучений, осуществляется в соответствии с требованиями радиационной безопасности НРБ-96 (Нормы радиационной безопасности).

9.5. Инсоляция и солнцезащита

9.5.1. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите зданий и территорий установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

9.5.2. Размещение, ориентация и объёмно-планировочное решение жилых и общественных зданий (за исключением детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов) должны обеспечивать непрерывную продолжительность инсоляции помещений — не менее 2,0 часов в день на период с 22 марта по 22 сентября.

9.5.3. Размещение и ориентация зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха должны обеспечивать непрерывную трехчасовую продолжительность инсоляции в помещениях, предусмотренных Санитарными нормами и правилами обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки, утвержденными в установленном порядке.

9.5.4. На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных учреждений,

спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50 процентов площади участка.

9.5.5. Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате одно-трёх-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах четырех- и более комнатных квартир. В зданиях общежитий должно инсолироваться не менее 60 процентов жилых комнат. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1,0 часа. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа соответственно для каждой зоны.

Примечание.

В жилых домах меридионального типа, где инсолируются все комнаты квартиры, а также при реконструкции жилой застройки или при размещении нового строительства в особо сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская среда, дорогостоящая подготовка территории, зона общегородского и районного центра) допускается сокращение продолжительности инсоляции помещений на 0,5 ч соответственно для каждой зоны.

9.5.6. Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией, необходимо предусматривать конструктивные и технические средства солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы охлаждения, жалюзи и т.д.). Ограничение теплового воздействия инсоляции территорий должно обеспечиваться затенением от зданий специальными затеняющими устройствами и рациональным озеленением. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.

9.6. Охрана геологической среды

9.6.1. Проектирование и строительство поселений, промышленных

комплексов и других объектов возможно после получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

9.6.2. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора в соответствии с законом Российской Федерации «О недрах», только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности эффективности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.4.3.06-86.

9.6.3. Планировка и застройка территории должна осуществляться на основе инженерно-геологического районирования территории и сопоставительной оценки районов по степени благоприятности для градостроительного освоения с учётом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов. При этом оцениваются: возможность изменения гидрогеологического режима территории, защищенность подземных вод от загрязнения, ресурсы подземных вод для технического водоснабжения, наличие опасных инженерно-геологических процессов и возможность их активизации (карстово-суффозионные, оползневые, эрозия, оврагообразование, подтопление территорий, подъем грунтовых вод и др.), устойчивость грунтов в основании сооружений.

9.7. Очистка территории от промышленных и бытовых отходов

9.7.1. При разработке генерального плана поселения должны предусматриваться мероприятия по сбору, удалению, захоронению, переработке (с учётом вторичного использования) производственных и бытовых отходов.

Мероприятия по созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации отходов разрабатываются комплексно (от системы сбора и транспортировки отходов от источника их образования до места переработки, захоронения) с учётом потребности в земельных ресурсах под размещение объектов по переработке (захоронению) отходов и геологических условий территорий, предназначенных под размещение данных объектов. Также разрабатываются мероприятия по предотвращению неконтролируемого вывоза токсичных отходов на полигоны твердых бытовых отходов и образования несанкционированных свалок.

9.7.2. Нормы накопления бытовых отходов допускается принимать в соответствии с таблицей 43.

Таблица 43

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 220-255 | 1000—1100 |
| от прочих жилых зданий | 350-500 | 1200-1600 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2200-3700 |
| Смёт с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 6-16 | 9-21 |

9.7.3. Кроме   полигонов   по   обезвреживанию   и   захоронению

токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать в соответствии с техническими регламентами.

9.7.4.  Наименьшие     размеры    земельных    участков    полей ассенизации, компостирования и полигонов следует принимать с учётом гидрологических, климатических и грунтовых условий.

9.8. Защита территорий и поселений от поражающих факторов

военного времени, от воздействия чрезвычайных ситуаций

техногенного и природного характера

9.8.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований должны охватывать круг вопросов по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, рассматриваемых на этапе градостроительного планирования развития территорий поселений и частей поселений.

9.8.2. Проектные решения по мероприятиям гражданской обороны и мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций должны  обеспечивать защиту территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

9.8.3. Разработка проектных решений по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций регламентируется действующим в Российской Федерации законодательством, государственными нормативами и правилами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

10. Перечень законодательных и нормативных документов

10.1. Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации

и законы Тамбовской области

Конституция Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации

Водный кодекс Российской Федерации

Лесной кодекс Российской Федерации

Жилищный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 14.03.1995  №33-ФЗ «Об особо охраняемых

природных территориях»

Закон  Российской  Федерации  от 4.05.1999 №96-ФЗ «Об  охране  атмосферного воздуха»

Закон   Российской   Федерации   «Об   отходах  производства  и  потребления»  от 24.06.1998  №89-ФЗ

Закон Российской Федерации от 30.03.1999  №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Закон Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»

Закон  Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Закон Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

Закон Российской Федерации от 21.12.1994  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 23 .11.1996  №1404 об утверждении Положения  о  водоохранных зонах  водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

Закон Российской Федерации от 12.08.2002 №28-ФЗ «О гражданской обороне»

10.2. Нормативные документы министерств и ведомств Российской Федерации

СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест

СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки

СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения

СНиП 2.08.01-89* Жилые здания

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

СНиП 2.04.02-84 (2002) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населённых пунктов

СНиП 32-03-96 Аэродромы

СНиП 2.04.03-85 (1986) Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 23-03-2003 Защита от шум

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

ГОСТ 12.1.036-81 (2001) ССБТ Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

ГОСТ В22.3.003-86 Защита водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств. Основные положения

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств

РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования

ПУЭ Правила устройства электроустановок (2004)

Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).М.:ЦНИИЭП инженерного оборудования,1990

СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований

10.3. Рекомендации, руководства

Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района. М., ЭФ «Экогород», 1998

Рекомендации по разработке санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. М., РЭФИА, 1998

Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. М., 1995

/Прикладные методы градостроительных исследований/ В.А.Сосновский, Н.С.Русакова. М., 2006

11. Термины и определения

Социально-гарантированные условия жизнедеятельности –

состояние городской среды, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.

Территориальное планирование – планирование развития

территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий –

охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Плотность застройки – суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала), тыс. кв. м / га.

Плотность жилой застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части жилых домов и встроено-пристроенных нежилых помещений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка жилой, смешанной жилой застройки, тыс. кв. м / га.

Участок – обособленная часть территории города конкретного функционального, строительного, ландшафтного назначения.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены инженерные коммуникации, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Улица – территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населённого пункта.

Территории природного комплекса  – территории с преобладанием

растительности и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.

Особо охраняемые природные территории – территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых, в соответствии с законодательством, установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особо охраняемых природных территорий.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Автостоянка открытого типа (открытая) — автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяжённости. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 процентов наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).